# InternNav / Unitree G1 实机导航与数据采集技术交接文档

交接日期：2026-06-29    工作目录：/home/ubuntu/InternNav

# 1. 项目概况

本项目基于 InternNav / InternVLA-N1，在 Unitree G1 上完成实机 RGB-D 导航、第一阶段实机数据采集工具、以及若干实机调试记录。当前重点是保证实机推理、数据采集、数据格式和后续微调链路可以被接手继续推进。

| 模块 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| InternNav 主工程 | /home/ubuntu/InternNav | 工作站端模型推理、服务端、训练/数据转换基础代码 |
| G1 客户端 | g1_client/ | G1 ROS2 Foxy 客户端、D455 启动、实机控制、工作站服务启动脚本 |
| 数据采集工具 | g1_dataset_tool/ | G1 实机 RGB-D/odom/键盘示教数据采集、检查、自动同步 |
| 已同步数据 | g1_dataset_runs_from_g1/ | 从 G1 自动同步回工作站的数据 episode |

# 2. 机器、网络与环境

| 项目 | 当前值 / 说明 |
| --- | --- |
| 工作站路径 | /home/ubuntu/InternNav |
| 工作站 IP | 192.168.0.170（G1 客户端和数据自动同步默认指向此地址） |
| G1 登录 | unitree@192.168.0.225 |
| G1 工程路径 | /home/unitree/Intern_g1 |
| 工作站 Conda 环境 | Intern；启动服务脚本会自动 source conda 并 activate Intern |
| G1 ROS 环境 | ROS2 Foxy + Python 3.8 + unitree_api/unitree_go；由 g1_client/ros_foxy_env.sh 加载 |
| DDS | CycloneDDS；由 g1_client/dds_interface.sh 自动选择网络接口 |
| InternNav 主服务 | 5801/eval_dual |
| 数据自动同步 | 按 e/f 结束采集后从 G1 rsync 到 /home/ubuntu/InternNav/g1_dataset_runs_from_g1/ |

• SSH 状态：工作站到 G1 已配置免密；G1 到工作站的自动同步也已授权。

# 3. 工作站侧模型服务

工作站服务负责加载 InternVLA-N1 模型，并提供 /eval_dual HTTP 接口。两个脚本都默认在 /home/ubuntu/InternNav 下运行。

| 脚本 | 模型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| g1_client/workstation_run_server_dualvln.sh | checkpoints/InternVLA-N1-w-NavDP | 默认 NavDP 版本；退出时自动同步 G1 日志 |
| g1_client/workstation_run_server_dualvln_2.sh | checkpoints/InternVLA-N1-DualVLN | 备用 DualVLN 版本；退出时自动同步 G1 日志 |

cd /home/ubuntu/InternNav
bash g1_client/workstation_run_server_dualvln.sh

• 服务启动后 G1 访问：http://192.168.0.170:5801/eval_dual。脚本默认 G1_LOG_REMOTE=unitree@192.168.0.225。

# 4. G1 实机导航启动流程

## 4.1 启动 D455 相机

D455 当前无法换线，实际连接在 USB2.1。已将默认相机配置改为低带宽模式：RGB 424x240@15，Depth 480x270@15，aligned depth 最终输出 424x240。

ssh unitree@192.168.0.225
cd /home/unitree/Intern_g1/g1_client
bash run_d455_camera.sh

• 正常日志应包含：Open profile Color 424x240 FPS 15、Depth 480x270 FPS 15、RealSense Node Is Up。USB type 2.1 警告当前不可避免。

• 如果出现两个 realsense 节点或采集 0 帧，先清理重复相机进程再重启。

ps -eo pid,cmd | grep -E 'realsense2_camera|rs_launch' | grep -v grep

## 4.2 启动原 InternNav G1 客户端

原客户端通过 ROS2 订阅 RGB/depth/odom，按推理服务返回的离散动作/轨迹控制 G1。注意：原客户端默认会控制机器人；加 --dry-run 才是不发控制。

cd /home/unitree/Intern_g1/g1_client
bash run_g1_client.sh \
  --server_url http://192.168.0.170:5801/eval_dual \
  --instruction "From the center, turn left and walk toward the black TV."

• 如果只验证感知/HTTP/规划链路，不希望机器人动，追加 --dry-run。只有在机器人站稳且有人看护时才不加 --dry-run。

# 5. 数据采集工具

数据采集工具位于 g1_dataset_tool/，独立于原 G1 客户端。默认 dry-run 不控制机器人；加 --enable-motion 后使用键盘示教。按 e 或 f 结束会自动同步数据回工作站。

cd /home/unitree/Intern_g1
bash g1_dataset_tool/run_collect_g1_dataset.sh \
  --instruction "From the center, turn left and walk toward the black TV." \
  --enable-motion \
  --target-fps 5

| 按键 | 含义 |
| --- | --- |
| w | 前进 |
| a | 左转 |
| d | 右转 |
| s | 临时停住/hold |
| e | 成功结束，保存并自动同步 |
| f | 失败结束，保存并自动同步 |
| q | 中止；默认不自动同步 |

• 推荐 target-fps：5Hz 稳定优先；低带宽 D455 dry-run 下 10Hz 也能跑，但 manual demo 仍建议先用 5Hz。

# 6. 数据保存位置与格式

| 位置 | 说明 |
| --- | --- |
| G1 原始位置 | /home/unitree/Intern_g1/g1_client/dataset_runs/episode_YYYYMMDD_HHMMSS/ |
| 工作站同步位置 | /home/ubuntu/InternNav/g1_dataset_runs_from_g1/episode_YYYYMMDD_HHMMSS/ |
| 检查工具 | python3 g1_dataset_tool/check_g1_dataset_run.py --episode <episode_path> |

episode_xxx/
  rgb/                  原始 RGB JPEG
  depth/                原始 depth PNG，单位 0.001m/value
  model_input/
    rgb/                与推理 HTTP 输入一致的 JPEG
    depth/              与推理 HTTP 输入一致的 PNG，单位 0.0001m/value
  frames.jsonl          每帧图像路径、odom、command、同步状态、推理请求结构
  meta.json             episode 元数据、相机内参、同步策略、model_input 说明

• 后续训练/微调优先使用 model_input/rgb 和 model_input/depth，因为它们模拟 g1_client/http_internvla_client_g1.py 推理时真正 POST 给 /eval_dual 的 image/depth。

• 推理格式深度转换公式：model_depth = clip((raw_depth * 0.001) * 10000, 0, 65535).astype(uint16)。即 model_input/depth 的 1 个单位 = 0.0001m。

• 旧数据没有 model_input/，不要直接作为最终微调主数据；建议以后重新采新格式数据。

# 7. 数据质量验收标准

cd /home/ubuntu/InternNav
latest=$(ls -td g1_dataset_runs_from_g1/episode_* | head -1)
python3 g1_dataset_tool/check_g1_dataset_run.py --episode "$latest"

| 指标 | 建议阈值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Average FPS | 接近 target-fps；5Hz 时建议 >=4.5 | 过低说明相机/采集循环卡顿或重复相机节点 |
| Valid sync / Trainable | >=80% | 训练主数据建议达到 80% 以上 |
| Stale skips | 越低越好；理想为 0 | RGB/depth 没有新帧会计入 stale |
| Camera intrinsics | K=9，D 有值 | 后续几何/训练需要 |
| initial_odom | 非空 | 当前用 parsed odom 兜底 |
| Odom jumps | 无 >0.5m 跳变 | 有跳变的数据谨慎使用 |
| model_input | 全部存在且可读 | 新格式数据必须满足 |

最近一次新格式 smoke test：G1 本机 episode_20260626_155350.inprogress，35 帧，Average FPS 4.9，Valid sync 88.6%，Stale skips 0，model_input 校验通过。该条是 dry-run，trainable=0，不作为训练数据，仅证明格式正确。

工作站已同步的 2026-06-26 早期手动数据多数质量一般或较差，且没有 model_input/；建议只留作排障参考，不作为主训练数据。

# 8. 实验问题与 Bug 记录

本节记录本轮实机调试中出现过的问题、现象、原因判断和当前处理状态，便于接手人复盘。

| 编号 | 模块 | 现象 | 原因 / 判断 | 处理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | D455 | 日志显示 Device USB type: 2.1，采集 FPS 低、stale 多 | D455 挂在 480M USB2 总线，640x480@15 RGB-D 对带宽和稳定性压力大 | 已将默认 profile 改为 RGB 424x240@15、Depth 480x270@15；不能换线时继续使用低带宽模式 |
| B02 | D455 | manual demo 数据 FPS 0.1~2.6，stale 数百次 | 早期 640x480@15 + 写盘/订阅问题；后续发现重复 RealSense 节点也会导致 0 帧或 topic 混乱 | 低带宽 profile + 清理重复节点后 dry-run 可达 5Hz/10Hz；manual 仍建议 5Hz 验证 |
| B03 | D455 | 同一 episode 中 depth shape 出现 240x424 和 270x480 混杂 | 相机 profile/align 切换或多个 RealSense 节点重名同时运行导致流不一致 | 发现重复节点后清理；启动前检查 ps 只保留一个 realsense2_camera_node |
| B04 | D455 | rgb_camera.power_line_frequency with 3 Range [0,2] warning | RealSense wrapper 某处默认尝试设置 3，超出范围；不一定影响出图 | 脚本显式传 1，但 warning 仍可能出现；当前不作为致命问题 |
| B05 | D455 | depth_module.auto_exposure_limit / auto_gain_limit HW not ready | 启动时 RealSense 参数设置时硬件未就绪 | 观察为非致命；RealSense Node Is Up 且 topic hz 正常即可继续 |
| B06 | ROS QoS | 采集端收图不稳定；ros2 topic hz color 也曾收不到 | RealSense image topic 实际发布 QoS 为 RELIABLE，采集端曾用 BEST_EFFORT | 采集端 RGB/depth 订阅改为 RELIABLE，odom 仍保持 BEST_EFFORT |
| B07 | 数据同步 | valid_sync 一直 0 | Unitree SportModeState 没有标准 header.stamp，odom 用 recv；RGB/depth 用 stamp，混用时间基准导致 image_odom_dt 超阈值 | 新增 recv/effective/sync_time 字段；当 odom_time_source=recv 时三路统一 recv；image-odom 阈值改 80ms |
| B08 | 数据同步 | RGB header stamp 中途停止更新或重复保存旧图像 | 只保存 latest msg 且没记录 callback 接收时间；frozen stamp 无法识别 | 每个 callback 记录 recv_time_ns；冻结 stamp 回退 recv；stale 消息跳过并计数 |
| B09 | 数据元数据 | camera_intrinsic K 为空但 D 有值 | CameraInfo K 读取/等待不足；部分情况下 RGB info 不完整 | meta 构建时优先 RGB K，失败读 depth K，再失败从 P 矩阵推 K |
| B10 | 数据元数据 | initial_odom 为空但每帧 odom 正常 | SportModeState 原始序列化可能为空，且 episode start 前已有 odom 缓存 | episode 开始时读缓存；若 raw 为空则用解析后的 parsed odom 填 meta.initial_odom |
| B11 | 数据格式 | 采集 depth 与推理 depth 格式不一致 | 推理端发送 depth_m*10000 的 uint16 PNG；采集端原来只存 raw mm PNG | 新增 model_input/depth，完全按推理端公式生成；frames.jsonl 写入 inference_request 结构 |
| B12 | 采集退出 | dry-run Ctrl+C 后检查工具误报未完成或 end_reason 不一致 | dry-run 退出语义和检查工具 final states 未统一 | dry-run 统一写 dry_run_finished；检查工具接受合法终态 |
| B13 | 采集安全 | 按 e/f 结束时机器人可能未立刻零速 | 终止按键先置状态，零速发送不够立即 | terminal 按键 e/f/q 先 publish 零速，再 finalize；退出仍保留 5 次 safety stop |
| B14 | 自动同步 | G1 到工作站自动 rsync 失败：Host key verification failed | G1 首次连接工作站未接受 host key | 自动同步 SSH 参数加入 StrictHostKeyChecking=accept-new |
| B15 | 自动同步 | G1 到工作站自动 rsync 失败：Permission denied | G1 公钥未加入工作站 authorized_keys | 已在 G1 生成/使用 ed25519 公钥并加入工作站 ubuntu 用户 authorized_keys |
| B16 | 工作站日志同步 | 退出服务时要求输入旧 G1 IP 的密码 | 脚本默认 G1_LOG_REMOTE 指向旧 IP 192.168.1.161 | 默认改为 unitree@192.168.0.225 |
| B17 | 实机导航 | 模型输出目标在玻璃门附近，但机器人实际没走到 | 模型高层目标/latent trajectory 与底盘控制不完全一致，STOP 过早、深度/投影/相机位姿和局部控制均可能影响 | 为原客户端加入 STOP 确认、右转异常保护；继续通过数据采集和同步质量排查定位偏差来源 |
| B18 | 数据质量 | 早期多条 episode 帧数少、FPS 极低、trainable 低 | D455 高分辨率/重复节点/QoS/同步策略尚未修复前采集 | 这些旧数据只作为排障记录，不建议进入主训练集 |

# 9. 常见问题与排障

• 相机 0 帧或 FPS 很低：检查是否有多个 realsense 节点同时运行；只保留一个。

ps -eo pid,cmd | grep -E 'realsense2_camera|rs_launch' | grep -v grep

检查图像 topic 是否存在：

cd /home/unitree/Intern_g1/g1_client
source ros_foxy_env.sh && source_g1_ros_foxy
source dds_interface.sh && configure_cyclonedds_interface
ros2 topic list | grep camera

• 数据自动同步失败：确认 G1 到工作站免密 SSH；默认目标 ubuntu@192.168.0.170:/home/ubuntu/InternNav/g1_dataset_runs_from_g1/。

ssh unitree@192.168.0.225
ssh -o BatchMode=yes ubuntu@192.168.0.170 true

• 采集目录仍是 .inprogress：dry-run 用 Ctrl+C 结束时可能保留 .inprogress，但 meta 中 end_reason=dry_run_finished 可视为完整 dry-run；e/f 正常结束的 manual demo 会重命名为最终目录并自动同步。

• 交接风险：当前工作区包含大量未提交/未跟踪改动与数据目录。接手人第一件事应备份整个 /home/ubuntu/InternNav 和 G1 的 /home/unitree/Intern_g1。